Правилник о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 61/92.

Члан 1.

Овим правилником одређују се врсте објеката, односно радова, за чију се изградњу, односно реконструкцију и извођење (у даљем тексту: објекат), обавезно врши анализа утицаја на животну средину, као и садржај, начин израде и оцене (верификације) анализе.

Члан 2.

Анализа утицаја на животну средину израђује се за објекте и радове из области: индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде и комуналне делатности као и за све врсте објеката и радова на заштићеном природном добру и у заштитној зони непокретног културног добра.

Врсте објеката и радова из става 1. овог члана наведени су у Списку који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Анализа утицаја на животну средину објеката (у даљем тексту: анализа) израђује се у две фазе.

У првој фази израђује се претходна анализа на основу техничко-технолошке концепције објекта и процене могућег утицаја објекта на животну средину извршена на основу научних знања и расположивих података (у даљем тексту: прединвестициони пројекат).

У другој фази израђује се детаљна анализа на основу утврђене локације, постојећег стања животне средине на њој, техничке документације, расположивих података, резултата истраживања и мерења.

1. ПРЕТХОДНА АНАЛИЗА

Члан 4.

Претходна анализа садржи:

1) физичке карактеристике објеката у односу на земљиште на коме ће се градити;

2) главне карактеристике производног и технолошког процеса, врсту и количину сировина које ће се користити;

3) врсту и количину енергије које ће се користити;

4) процену врсте и количине отпадака загађења ваздуха, земљишта и воде, емитовања буке, вибрација, топлоте, свих врста зрачења и др.;

5) могуће угрожавање животне средине у односу на становништво, флору, фауну, ваздух, земљиште, воду, климатске факторе, материјална добра укључујући и непокретна културна добра, пејзаж, и њихов узајамни однос, као и међуоднос свих набројаних елемената;

6) процену опасности од могућег удеса;

7) мере које се предвиђају за спремање или смањење негативних утицаја са приказом значајних ефеката на животну средину (коришћење природних ресурса, само постојање објекта, емисија загађујућих материја, одлагање отпада, изазивање штета и сл.) и мере које ће се предузети у случају удеса;

8) главне алтернативе које су биле разматране и разлози за изабрани прединвестициони пројекат са становишта утицаја на животну средину;

9) методе које су коришћене у процени могућег утицаја објекта на животну средину.

Члан 5.

Претходна анализа се оцењује (верификује) на следећи начин:

1) "Испуњава услове са становишта заштите животне средине";

2) "Нема довољно података за оцену, потребна је допуна претходне анализе подацима садржаним у одредби члана 4. овог правилника";

3) "Не испуњава услове са становишта заштите животне средине".

Члан 6.

Уколико претходна анализа за објекте, односно радове, за које се израђује и детаљна анализа садржи довољно података за оцену утицаја на животну средину, односно када се на основу ње може утврдити да су испуњени услови са становишта заштите животне средине није потребна израда детаљне анализе.

Члан 7.

Претходна анализа се не израђује за објекте наведене под редним бројем 1. до 7. редним бројем 8. под тачкама 29) до 33) и 35) редним бројем 10. под тачкама 1) до 3) Списка.

2. ДЕТАЉНА АНАЛИЗА

Члан 8.

Детаљна анализа садржи:

1) опис локације на којој се планира изградња објекта;

2) спис објекта и производног процеса;

3) могуће промене и утицаји објекта на животну средину;

4) приказ мера које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину у редовним условима и у случају удеса;

5) приказ узајамног односа свих елемената садржаних у анализи;

6) прилог о коришћеним изворима података за израду анализе и методама за процену утицаја објекта на животну средину;

7) напомена о евентуалном непостојању одговарајућих решења за заштиту животне средине (недостатак научних, технолошких, законодавних и других решења) или немогућности да се прибаве одговарајуће информације.

1) Локација

Члан 9.

Опис локације на којој се планира објекат обухвата планирано подручје и, зависно од карактеристика подручја, садржи приказ:

(1) потребне површине земљишта у квм. за време изградње са описом физичких карактеристика и картографским приказом одговарајуће размере, као и површине која ће бити обухваћена када објекат буде изграђен;

(2) квалитета животне средине на планираном подручју са посебним приказом постојећих извора загађивања, нивоа загађивања и ситуационим планом подручја;

(3) насељености и концентрације становништва;

(4) разлога за избор предложене локације (ако је разматрано више алтернатива описати их);

(5) флоре и фауне, заштићених природних добара, ретких и угрожених биљних и животињских врста и вегетације;

(6) земљишта, бонитета земљишта, геолошких и геоморфолошких особина;

(7) водних ресурса и изворишта водоснабдевања;

(8) климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким показатељима;

(9) постојеће инфраструктуре (путеви, железничке пруге, водопривредни објекти и сл.);

(10) непокретних културних добара;

(11) топографије и карактеристика пејзажа;

(12) рекреационих површина и објеката.

Поред елемената из става 1. овог члана опис локације, зависно од карактеристика подручја, садржи и приказе о другим заштићеним подручјима, подручјима предвиђеним за научна истраживања, археолошким налазиштима, посебно осетљивим подручјима (трусна, плавна и сл.), итд.

2) Опис објеката и производног процеса

Члан 10.

Опис објекта и производног процеса садржи:

(1) опис претходних радова за изградњу објекта,

(2) опис објекта, планираног производног процеса и његове технолошке карактеристике,

(3) приказ врсте и количине потребне енергије, воде, сировина, потребног материјала за изградњу и др.,

(4) приказ врсте и количине испуштених гасова, вода, других течних и чврстих материја, посматрано по технолошким целинама, укључујући:

- емисију у ваздух,

- испуштање у воду,

- одлагање на земљиште,

- буку,

- вибрације,

- топлоту,

- јонизујућа и нејонизујућа зрачења,

- остало.

(5) приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање, и сл.) свих врста отпадних материја,

(6) приказ утицаја предложене технологије и алтернативних решења на животну средину, уз образложење за одређени избор.

3) Могуће промене и утицаји на животну средину

Члан 11.

Могуће промене и утицаји објекта на животну средину садрже квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења радова, редовног рада објекта и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера.

Приказ из става 1. овог члана израђује се у односу на промене:

(1) квалитета ваздуха, воде, земљишта, нивоа буке, јонизујућих и нејонизујућих зрачења,

(2) здравља становништва,

(3) климатских услова,

(4) еко-система,

(5) насељености, концентрације и миграције становништва,

(6) намене и коришћења површина (изграђене и неизграђене површине, употреба пољопривредног земљишта и сл.),

(7) у комуналној инфраструктури,

(8) на заштићеним природним и културним добрима и сл.

4) Приказ мера које ће се предузети

Члан 12.

Приказ мера које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину обухвата: мере за уређење простора, техничке, правне, економске и друге мере.

Приказ мера из става 1. овог члана садржи:

(1) мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и рокове за њихово спровођење,

(2) мере које ће се предузети за случај удеса,

(3) планове и техничка решења заштите животне средине (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.),

(4) друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину.

Члан 13.

Ако на основу извршених истраживања нема довољно елемената за оцену утицаја на животну средину врше се додатна истраживања ради прибављања потребних података за израду детаљне анализе.

Члан 14.

Детаљна анализа се оцењује на следећи начин:

1) "Испуњава услове са становишта заштите животне средине";

2) "Не испуњава услове са становишта заштите животне средине".

Члан 15.

Уколико се у току грађења објекта одступи од прединвестиционог пројекта, односно од техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола израђује се детаљна анализа и за измењени део пројекта, односно документације.

Члан 16.

Анализа, по потреби, садржи и програм праћења утицаја на квалитет животне средине који ће се спроводити после пуштања објекта у рад.

Програм праћења квалитета животне средине из става 1. овог члана садржи:

1) приказ стања животне средине пре пуштања објекта у рад на локацијама где се очекује утицај на животну средину,

2) параметре, на основу којих се може утврдити штетни утицаји на животну средину,

3) места, начин и учесталост мерења утврђених параметара.

Члан 17.

Анализу потписују лица која су учествовала у њеној изради и одговорни пројектант.

Анализа садржи датум израде и оверу потписа печатом инвеститора.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

СПИСАК

ОБЈЕКАТА И РАДОВА ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРАЂУЈЕ АНАЛИЗА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Све врсте објеката и радова који се планирају на заштићеном природном добру као и у заштитној зони непокретног културног добра

2. Индустријске зоне

3. Царинске зоне

4. Нове урбане зоне

5. Регулације речних токова

6. Претварање необрађеног земљишта у интензивно пољопривредно земљиште

7. Комасација на већим површинама

8. Објекти индустрије и рударства:

1) Рафинерије нафте и објекти рафинерије и производње минералних уља, мазива и парафина,

2) Топионице, ливнице и ваљаонице гвожђа, челика, обојених и племенитих метала,

3) Прерада челика, обојених и племенитих метала,

4) Базна хемија,

5) Производња пестицида, боја, лакова и пероксида,

6) Производња фармацеутских и козметичких производа,

7) Производња целулозе, хартије, картона и лепенке,

8) Производња на бази целулозе,

9) Прерада и оплемењивање дрвета, производња иверица, лесонита, шпер и медиапан плоча,

10) Припрема и прерада неметалних и енергетских минералних сировина и производња неметала,

11) Прерада азбеста и израда азбестних производа,

12) Производња каучука, гуме и других производа од каучука,

13) Производња, дорада и бојење текстила,

14) Прерада коже и израда производа од коже,

15) Производња туткала, желатина и лепкова,

16) Производња и прерада пластичних маса,

17) Бродоградилишта,

18) Машиноградња и металопрерађивачка индустрија,

19) Обрада и површинска заштита метала,

20) Наменска производња,

21) Складишта хемикалија и опасних материја,

22) Производња скроба, шећера и продукта на бази угљених хидрата,

23) Производња кондиторских производа,

24) Производња и прерада уља, масти и воскова биљног и животињског порекла,

25) Конзервирање производа биљног и животињског порекла,

26) Прерада млека и добијање млечних производа,

27) Производња слада, пива и квасца,

28) Производња вина, алкохолних пића, воћних сокова и сирћета,

29) Експлоатација нафте и природног гаса,

30) Експлоатација угља и битуминозних шкриљаца,

31) Експлоатација неметала и металних руда,

32) Бушење у циљу истраживања и експлоатације нафте и природног гаса,

33) Црпљење подземних вода у количинама већим од 106 m3/год.,

34) Термоелектране, топлане, термоелектране - топлане веће од 10 MW,

35) Хидроелектране снаге веће од 20 MW,

36) Погони за гасификацију и ликвефацију угља и битуминозних шкриљаца,

37) Далеководи, трафо-станице и расклопна постројења напона 220 KV и више,

38) Магистрални нафтоводи, гасоводи, продуктоводи и главне мерно регулационе станице,

39) Складишта угља, природног гаса, нафте и деривата.

9. Објекти у области саобраћаја:

1) Ауто-путеви, магистрални путеви и путеви првог реда и непокретни саобраћајни објекти,

2) Железничке пруге и индустријски колосеци, и непокретни саобраћајни објекти,

3) Аеродроми и хелиодроми за јавни ваздушни саобраћај,

4) Речна пристаништа, пловни канали и преводнице.

10. Објекти и радови у области пољопривреде, шумарства и водопривреде:

1) Крчење шума на већим површинама,

2) Хидромелиорациони радови на већим површинама,

3) Велике бране и вишенаменске акумулације,

4) Сточарске и прерадарске фарме капацитета 500 условних грла или више,

5) Кланице капацитета 50 условних грла стоке и више,

6) Кафилерије и постројења за производњу протеинских хранива.

11. Објекти комуналне делатности:

1) Објекти за спаљивање или одлагање чврстог комуналног отпада за седишта општина и за насеља већа од 10.000 становника,

2) Уређаји за пречишћавање отпадних вода капацитета 20.000 еквивалент становника и уређаји за производњу биогаса,

3) Гробља и крематоријуми за насеља већа од 20.000 становника.

12. Остали објекти:

1) Викенд насеља, туристички комплекси и хотелски објекти капацитета већег од 500 корисника,

2) Жичаре, успињаче и ски стазе,

3) Силоси и сушаре капацитета преко 500 тона,

4) Објекти за спаљивање, хемијску обраду или одлагање индустријског и опасног отпада,

5) Објекти за прераду, привремено складиштење или трајно одлагање радиоактивног отпада,

6) Све врсте непоменутих објеката и радова а за које дозволу за градњу даје министарство надлежно за послове грађевинарства, или друго надлежно министарство у складу са прописима о градњи.